INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se realizará la curva de Gauss del contenido de humedad de las muestras extraídas de la calicata 3  el día 11 de marzo del 2014 del lugar al cual se le ha llamado COOVIDUM durante el ensayo de TOMA DE MUESTRAS del curso de Mecánica de Suelos I a cargo del Ing. NICOLAS MORALES UCHOFEN.

Ahora para la realización de la curva se ha recolectado los datos de los contenidos de humedad de todos los grupos del curso siendo en total 9 grupos de los cuales se ha extraído 3 muestras para 3 estratos (1 muestra para cada estrato) obteniéndose en total 27 datos de contenido de humedad.

CONTENIDO DE HUMEDAD DE LAS MUESTRAS

| CALICATA | MUESTRA 1 | MUESTRA 2 | MUESTRA 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-A | 10.8 | 11.19 | 9.53 |
| 1-B | 9.85 | 10.84 | 10.23 |
| 2-A | 10.88 | 10.54 | 10.43 |
| 2-B | 8.8 | 9.67 | 8.86 |
| 3-A | 9.77 | 8.42 | 9.21 |
| 3-B | 10.52 | 10.34 | 9.89 |
| 4-A | 8.68 | 8.69 | 8.81 |
| 4-B | 9.32 | 8.78 | 9.96 |
| 5-A | 9.97 | 8.68 | 10.99 |

ANÁLISIS ESTADISTICO DE LAS MUESTRAS TOMADAS DE LOS GRUPOS DE LA CALICATA #3

Para el ensayo requiere que analicemos los valores obtenidos de los pesos volumétricos mediante cálculos estadísticos que permitan establecer la confiabilidad de los datos obtenidos.

Para ello utilizaremos el procedimiento de la CURVA NORMAL O GAUSSIANA cuya grafica es la “campana “.

La distribución normal es el modelo de probabilidad fundamental de la estadística pues, tiene diversas aplicaciones y sirve como una buena aproximación de otras distribuciones, sean estas simétricas o asimétricas o sean discretas o continuas.

VARIABLES PARA EL CÁLCULO DE LA CURVA NORMAL

- Tamaño de muestra:

Son todos los valores tomados en el análisis estadístico en este caso sería todos los porcentajes de contenido de humedad obtenidos en laboratorio de los 9  grupos.

|  | N | Contenido de humedad | X^2 |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 1 | 10.8 | 116.64 |
|  | 2 | 9.85 | 97.0225 |
|  | 3 | 10.88 | 118.3744 |
|  | 4 | 8.8 | 77.44 |
|  | 5 | 9.77 | 95.4529 |
|  | 6 | 10.52 | 110.6704 |
|  | 7 | 8.68 | 75.3424 |
|  | 8 | 9.32 | 86.8624 |
|  | 9 | 9.97 | 99.4009 |
|  | 10 | 11.19 | 125.2161 |
|  | 11 | 10.84 | 117.5056 |
|  | 12 | 10.54 | 111.0916 |
|  | 13 | 9.67 | 93.5089 |
|  | 14 | 8.42 | 70.8964 |
|  | 15 | 10.34 | 106.9156 |
|  | 16 | 8.69 | 75.5161 |
|  | 17 | 8.78 | 77.0884 |
|  | 18 | 8.68 | 75.3424 |
|  | 19 | 9.53 | 90.8209 |
|  | 20 | 10.23 | 104.6529 |
|  | 21 | 10.43 | 108.7849 |
|  | 22 | 8.86 | 78.4996 |
|  | 23 | 9.21 | 84.8241 |
|  | 24 | 9.89 | 97.8121 |
|  | 25 | 8.81 | 77.6161 |
|  | 26 | 9.96 | 99.2016 |
|  | 27 | 10.99 | 120.7801 |
|  | SUMA | 263.65 | 2593.2793 |

Con los valores de la tabla anteriormente mostrada procederemos a calcular:

Siendo n=27

- MEDIA

Es la relación entre la suma de todos los valores de las muestras y la cantidad de muestras.

X=1nxin

1nxi=263.65

X=263.6527=9.76418

- DESVIACION ESTÁNDAR

Es la medida más común de dispersión además mide que tan dispersos están los valores de la muestra en este caso los contenidos de humedad.

σ2=1N(1nxi2-Nx2)

σ2=1272593.2793-27*9.764182=0.695773113854591

σ=0.834130154025492

- CALCULO DE LA FUNCION

Relaciona cada uno de los parámetros anteriores mediante la siguiente fórmula:

Y (X)= F(X)=1σ2π*e-12(x-xσ)2

Ya remplazados los valores obtenemos los valores correspondientes:

| n | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10.8 | 0.22177897 |
| 2 | 9.85 | 0.475910622 |
| 3 | 10.88 | 0.196007415 |
| 4 | 8.8 | 0.244606875 |
| 5 | 9.77 | 0.478329109 |
| 6 | 10.52 | 0.31784883 |
| 7 | 8.68 | 0.204929381 |
| 8 | 9.32 | 0.4146255 |
| 9 | 9.97 | 0.464227731 |
| 10 | 11.19 | 0.111338429 |
| 11 | 10.84 | 0.208735305 |
| 12 | 10.54 | 0.310942169 |
| 13 | 9.67 | 0.47519357 |
| 14 | 8.42 | 0.130083357 |
| 15 | 10.34 | 0.377442902 |
| 16 | 8.69 | 0.208138773 |
| 17 | 8.78 | 0.237838563 |
| 18 | 8.68 | 0.204929381 |
| 19 | 9.53 | 0.459574586 |
| 20 | 10.23 | 0.409732577 |
| 21 | 10.43 | 0.348389099 |
| 22 | 8.86 | 0.265173051 |
| 23 | 9.21 | 0.383047968 |
| 24 | 9.89 | 0.47307092 |
| 25 | 8.81 | 0.248009434 |
| 26 | 9.96 | 0.46555822 |
| 27 | 10.99 | 0.16292294 |

CURVA DE GAUSS